广州市第十二人民医院黄埔院区至天河院区

通信链路采购需求

本次采购黄埔院区至天河院区光纤专线最高限价100000元，服务期为1年。

专线技术及服务要求

1、专线带宽不低于500M。

2、提供的专线为使用MSTP、SDH、MPLS、OTN、IPRAN等主流专线线路，在符合国家通信安全要求的前提下，不得再对此类专线内数据传输进行端口、应用等限制。

3、上下行带宽与线路标称带宽对等.

4、需保证提供的专线稳定可靠，线路线路误码率≤10e-9，传输时延≤20ms，线路丢包率在正常带宽负荷下(负荷小于70%)≤0.1%，月可用率达到99%以上。

5、提供的光缆及光端机等设施设备应满足医院线路现有及未来扩展需求，符合国家对政府专网建设安全性方面要求，具有完备的安全防范措施，能够有效防止非法入侵。

6、需提供医院机房所需的光端机和协议转换器等设备上新或替换,设备和人员费用由线路提供方承担，设备产权归线路提供方所有，相关设备由线路提供方免费维护。

7、本次采购费用已包含初装费、人工费、维护费等全部费用。

其他要求：

- 投标供应商需提供基础电信业务经营许可证及营业执照。

- 具有独立承担民事责任的能力。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。